Kendrion BSM043 bistabiele draaimagneet met vinger voor shuttlesystemen

Maximale radiale belasting vinger		: 400N
Rotatiehoek vinger				: 90° (+/- 3°)
Nominale spanning 				: 24VDC
Aantal schakelingen per seconde		: maximaal 3

De bistabiele roterende magneet BSM043 is speciaal ontworpen voor het transporteren en beschermen van goederen tijdens de opslag en het orderpicking-proces. De “Solenoid Finger” bestaat uit een draaimagneet met een rotatiehoek van 90°, waarop een aluminium schuiver (een zogenaamde vinger) is bevestigd. De BSM043-magneet is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- Vinger linksdraaiend (tegen de klok in) - BSM043.000001

- Vinger rechtsdraaiend (met de klok mee) - BSM043.000002

| Functie-omschrijving | Waarde |
| --- | --- |
| Werking | Bistabiel |
| Rotatiehoek vinger | 90° (+/- 3°) |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Vermogen | 10W |
| Duty cycle | 100% |
| Schakeltijd aan-uit | 1 tot 3 x per seconde |
| Maximale radiale belasting vinger | 400N |
| Beschermingsklasse behuizing | IP50 |
| Afmetingen l x b x h | 117 x 43 x 26 mm |
| Lengte aansluitkabel | 100 mm |
| Materiaal vinger | Standaard aluminium, ander materiaal mogelijk |
| Uitvoeringen | Vinger linksdraaiend (BSM043.000001) |
|  | Vinger rechtsdraaiend (BSM043.000002) |

Toepassingsgebieden:
Transportbanen (overhead en floor conveyors)
AGV (Automated Guided Vehicles)